Bei einer Drehung der Bodenplatte um die senkrechte Achse D mit der Drehbeschleunigung d wird durch das Gelenk G eine Kraft f auf das Pendel übertragen. Diese bewirkt im inertialen Bezugssystem sowohl eine Ver-schiebung als auch eine Rotation des Pendels. Relativ zur Bodenplatte schlägt das Pendel nach links oder rechts aus, je nachdem wie der Abstand b der Drehachse D vom Schwerpunkt S gewählt wird. Bei welcher Lage der Achse bleibt das Pendel relativ zur Bodenplatte in Ruhe?

Die Kraft f und der Abstand b sind dann verknüpft durch:

- (1) bs = f / m = d·b   (die lineare Beschleunigung des

- Pendelschwerpunkts ist gleich der des darunter

- liegenden Punkts der Bodenplatte)

(2) br = f·a / (m·r2) = d   (die Drehbeschleunigungen des

Pendels und der Platte sind gleich)

Elimination von f ergibt b = r2/a. Die Strecke GD = a+b = a+r2/a ist die reduzierte Pendellänge, die beim senkrecht hängenden Pendel als Länge des mathematischen Pendels mit gleicher Periode definiert ist.